## WT-9 SE-VPD #### Före motorstart - Daglig tillsyn UTFÖRD - Säkerhetsbälten och pedaler JUSTERADE - Huvudström ON - Startnyckel ON (1 steg) - Bränslemängd KONTROLL - Bränslekran LEFT - Bränslepump ON - Bränsletryck KONTROLL - Bränslepump OFF - Elförbrukare (Dynon/GPS)/Radio/Transp) OFF - Bromsar LOCKED - Huv LOCKED #### Motorstart - Choke (vid behov) OPEN - Gaspådrag IDLE - Propellerfält FRITT - Tändningskretsar ON - Starta motorn START - Choke CLOSED - Oljetryck inom 10 sek (min 2.0 bar) KONTROLL - Övriga motorvärden KONTROLL ### Uppvärmning 1800-2200 rpm. Min 50°C oljetemp före start. #### Före taxi - Elförbrukare ON - Tachometertid NOTERA - Höjdmätare INSTÄLLD #### På väntplats - Bromsar LÅSTA - Roder KONTROLL - Trimroder NEUTRAL - Klaff KONTROLL - Tändning KONTROLL (4000 rpm i 10sek, varvtalssänkning <300 rpm) #### Start - Klaff 1 STEG - Bränslepump ON - Bränslekran LEFT - Landningsstrålkastare ON - Nödchecklista REPETERA - Gaspådrag (>4600 rpm) FULL - Rotera 80 km/h (43 Kt) #### Stigning - Stigfart: 1 steg klaff 65 Kt (120 Km/h) - På 300 Ft. Klaff IN 76 Kt (140 Km/h) - Motorinstrument KONTROLL

## WT-9 SE-VPD #### Planflykt - Varvtal för bästa ekonomi (65%) 4800 rpm. - Oljetemperatur (Max 130°C) 90-110°C - Oljetryck (Min 1,0. Max 6 bar) 2,0-5,0 bar. - CHT Max 135°C #### Före landning - Säkerhetsbälten JUSTERADE - Bränslepump ON - Bränslekran LEFT - Landningsstrålkastare ON - Medvind: 1 steg klaff 76 Kt (120 Km/h) #### Landning - Baslinje 2 steg klaff 65 Kt (120 Km/h) - Bränslepump ON - Bränsletank LEFT - Final: 1-3 steg klaff 65 Kt (120 Km/h) - Kort final: 1-3 steg klaff 55 Kt (100 Km/h) #### Efter landning - Klaff IN - Bränslepump OFF #### Parkering - Tachometertid NOTERA - Elförbrukare OFF - Tändkretsar OFF - Tändningsnyckel OFF - Huvudström OFF - Bränslekran CLOSED ##### NÖDCHECKLISTA #### Motorbortfall # Fart 65 Kt (120 Km/h) # Landningsplats VÄLJ # Bränslekran LEFT # Bränslepump ON # Tändningsomkopplare BÄSTA KRETS # Choke CLOSED # Fastbindning DRA ÅT # Transponder 7700 # Nödmeddelande 121,5 eller aktuell frekvens #### Max demonstrerad sidvindskomposant 18 Kt ## Scandinavian Light Sport Aviation 20051229 -1.2

##### WT-9		 NÖDCHECKLISTA 	SE-VPD

#### Motorbortfall

- Fart 	65 Kt (120 Km/h)

# Landningsplats 	VÄLJ

- Bränslepump 	ON

# Bränslekran 	LEFT

- Tändningsomkopplare 	BÄSTA KRETS

- Choke 	CLOSED

- Fastbindning 	DRA ÅT

- Transponder 	7700

- Nödmeddelande 	121,5 Mhz

LSAS 20051229 – 1.2

Operativa begränsningar enligt flyghandbok, skyltar och märkningar skall iakttas

VARNING

Luftfartyget har ej kontrollerats fylla kraven för luftvärdighet i Normalklass.

| VNE Max tillåten fart | 160 KT |
| --- | --- |
| VNO Max marschfart | 135 KT |
| VA Max manöverfart | 88 KT |
| VFE Max fart för utfällning av klaff | 75 KT |
| VX Fart för bästa stigvinkel | 60 KT |
| VY Fart för bästa stighastighet | 70 KT |
| VS0 Stallfart | 35 KT |

SE-VPD

SE-VPD

SE-VPD

SE-VPD

| ### Barkarby ESKB |  | 123,55 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Bromma ESSB |  | 122,450 ATIS 118,100 TWR 121,600 GND | 2 3 4 |  |
| ### Eskilstuna Kjula ESSU |  | 126,850 AFIS | 5 |  |
| ### Frölunda |  | 123.400 | 6 |  |
| ### Långtora |  | 123,525 | 7 |  |
| ### Norrtälje ESSN |  | 123,450 | 8 |  |
| ### Rimbo Gavellanda |  | 123.400 | 9 |  |
| ### Sala Salanda |  | 123,350 | 10 |  |
| ### Skå-Edeby ESSE |  | 123,200 | 11 |  |
| ### Sth. Control E |  | 126,650 | 12 |  |
| Sth. Control S |  | 120,150 | 12 |  |
| Sth. Control W |  | 123,750 | 14 |  |
| Trosa Troslanda |  | 123.600 | 15 |  |
| Uppsala Sundbro Uppsala F16 |  | 123,350 119,200 TWR | 16 17 |  |
| Vängsö |  | 123,350 | 18 |  |
| Västerås Hässlö |  | 130,600 TWR | 19 |  |
| Västerås Johannisberg |  | 123,650 | 20 |  |
| Snackfrekvens |  | 123,425 | 21 |  |
| Arlanda ESSA |  | 118.500 TWR 119.000 ATIS | 22 23 |  |
| Sidvind (Vinkel = del av vindstyrkan) |  |  |  |  |
| 10° = 1/6 |  | 20° = 1/3 |  |  |
| 30° = 1/2 |  | 40° = 2/3 |  |  |
| 50° = 5/6 |  | 60° = Vindstyrkan |  |  |